인터럽트 루틴을 모두 찾아서 흐름을 설명하세요

● 인터럽트 루틴 분석

프로젝트에는 4개의 인터럽트 루틴이 있습니다. 모두 main.c에 정의되어 있습니다.

1. INT_Ext10 (CLK 핀 인터럽트) - main.c:71-124

트리거: CLK 핀의 상승/하강 에지 (양쪽 에지) -> 상승에지만 할 것

동작 흐름:

STB == LOW 상태에서만 동작 (통신 중일 때):

├─ WRITE_MODE 이면:

│  ├─ CLK가 HIGH일 때:

│  │  ├─ DataIN을 우측으로 1비트 시프트

│  │  ├─ DIO 핀 읽고 MSB에 저장

│  │  ├─ DataINcnt 증가

│  │  └─ 8비트 수집 완료 시:

│  │     ├─ DIN[] 배열에 저장

│  │     └─ dincnt 증가 (다음 바이트 준비)

│  └─ CLK가 LOW일 때: 아무것도 안함

│

└─ READ_MODE 이면:

└─ WRITE_MODE로 전환

역할: 외부 디스플레이 컨트롤러에서 명령어/주소/데이터를 비트 단위로 수신

2. INT_Ext11 (STB 핀 인터럽트) - main.c:127-137

트리거: STB 핀 상승 에지 (HIGH 전환) -> 하강에지도 포함하여 시작을 알릴 것

동작 흐름:

STB 인터럽트 발생:

├─ b_stb 플래그 SET (= 1)

├─ DataIN 초기화 (0x00)

├─ DataINcnt 초기화 (0)

├─ dincnt 초기화 (0)

├─ DataOUT 초기화 (0)

└─ DataOUTcnt 초기화 (0)

역할: 한 프레임 통신의 끝을 알림. 수신된 명령어를 처리할 준비

주의: proc.c의 proc() 함수에서 b_stb==1 조건으로 명령어 파싱 (main.c:288-313)

3. INT_Timer1 (0.01ms 주기) - main.c:139-142

-> PWM을 이용하는 방법을 알아 볼 것

설정:

- 타이머 주기: 0.01ms (10μs)

- 초기화: Timer1_init() (main.c:209-219)

동작 흐름:

Timer1 오버플로우 발생:

└─ b_timer1 플래그 SET (= 1)

역할: 디스플레이 PWM 디밍 제어

- proc()에서 b_timer1==1 시 subDisplay() 호출 (main.c:316-319)

- subDisplay()는 Dimming_cnt를 증가시켜 PWM 듀티사이클 구현

---

4. INT_Timer2 (1ms 주기) - main.c:144-151

설정:

- 타이머 주기: 1ms

- 초기화: Timer2_init() (main.c:221-231)

동작 흐름:

Timer2 오버플로우 발생:

├─ key_cnt 증가

├─ key_cnt >= KEY_CNT (100) 이면:

│  ├─ key_cnt 초기화 (= 0)

│  └─ bit_key_oper 플래그 SET (= 1)

└─ 주기: 1ms × 100 = 100ms 마다 플래그 활성화

역할: 터치 키 디바운싱 (100ms 간격으로 샘플링)

- proc()에서 bit_key_oper==1 시 proc_key() 호출 (main.c:272-275)

---

📊 통신 프로토콜 타이밍

외부 MCU      CLK(INT_Ext10)   STB(INT_Ext11)    A96T418

│               │               │             │

│───────>│               │             │

│ (1비트 시프트) │──────>  │  b_stb=1    │

│               │               │             │

│ (8회 반복)     │               │             │

│               │               │             │

│──────────────>   │             │

│      (프레임 완료, STB High)     │────>    │

│                                │ 명령어 파싱  │

│                                 │   (proc())    │

📝 인터럽트 간 데이터 흐름

| 인터럽트 | 설정 | 소비 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| INT_Ext10 | DIN[] | b_stb | 명령어 데이터 수집 |
| INT_Ext11 | b_stb | proc() | 프레임 끝 신호 |
| INT_Timer1 | b_timer1 | subDisplay() | LED PWM 제어 |
| INT_Timer2 | bit_key_oper | proc_key() | 터치키 샘플링 |

모든 인터럽트는 최소한의 작업만 수행하고, 실제 처리는 proc() 함수의 메인 루프에서 진행됩니다.

❯ STB가 하강을 감지하는 부분을 알려주세요

● STB 하강을 감지하는 부분을 설명합니다.

STB 하강 감지

현재 설정:

- INT_Ext11: RISING_EDGE 만 감지 (main.c:241)

- INT_Ext10: BOTH_EDGE (CLK의 상승/하강 모두) 감지 (main.c:237)

실제 STB 하강 감지 위치

- main.c:76 - INT_Ext10 내에서 간접 감지

void INT_Ext10() interrupt 0

{

if(IS_STB() == 0){                // ← STB가 LOW 상태인지 확인

if(wrmode == WRITE_MODE){

if(IS_CLK()){

DataIN = DataIN >> 1;

if(IS_DIO()){DataIN |= 0x80;}

DataINcnt++;

if(DataINcnt >= 8){

DataINcnt = 0;

DIN[dincnt] = DataIN;

dincnt++;

DataIN = 0;

}

}

}

else{

wrmode = WRITE_MODE; // STB 하강 후 READ_MODE에서 WRITE로 전환

Port_SetInputpin(PORT0,PIN5, 0);

}

}

}

---

감지 흐름

STB 신호            INT_Ext11(상승)      INT_Ext10(CLK 에지)

│                      │                      │

├─ HIGH(상승)  ────●────────→ b_stb=1

│              통신 시작

│

├─ LOW(하강)  ────────────→ IS_STB()==0 체크

│              통신 중                   데이터 수신 (WRITE_MODE)

│

└─ 다음 HIGH  ────●───────→ 통신 종료

프레임 완료                    b_stb=1

핵심 포인트

| 이벤트 | 감지 방법 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| STB 상승 (HIGH) | INT_Ext11 RISING_EDGE | b_stb=1 플래그, 상태 초기화 |
| STB 하강 (LOW) | INT_Ext10에서 IS_STB()==0 조건 | 데이터 수신 모드 확인 |

핵심: STB 하강은 별도의 인터럽트가 없고, CLK 신호의 양쪽 에지가 트리거될 때마다 STB 핀을 폴링하여 확인합니다.

A96T418_io.h:165 - STB 상태 읽기

#define IS_STB()   (P25)    // HIGH면 1, LOW면 0